设备采购比质比价邀请函

根据风帆有限责任公司《比质比价管理办法》的规定，现我公司对 脉冲群发生器 进行询价。

一、邀请方：风帆有限责任公司

二、项目的概况：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 交期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉冲群发生器 | DC5000V | 台 | 1 | 75天内 |  |

- 技术要求：

详见技术要求

- 报价单位要求：报价文件要求正副本各一份，并加盖公章，报价文件需胶封后装入档案袋密封，并在封口处加盖公章，于2021年  月  日17：00前，寄至河北省保定市徐水区纬三路北侧，风帆有限责任公司动力电源分公司，杜双丽收，联系电话：0312-8962065， 同时需要在中国船舶物资采购电子商务平台进行线上报价，并上传附件内容， 过期视为弃权。（寄方付邮寄费，并标注报价名称）

内容包括：

1、企业概况

2、营业执照

3、注册资金（需≥50万）

4、资质：质量管理体系认证等

5、业绩，业绩需附相关合同，涉及到保密内容可遮挡。

6、产品样本

7、明细报价（须列明单价总价，报价须为含税含运费价格）

8、随机赠送易损件清单、配件明细及价格清单。

9、技术和商务响应情况需在偏离表中列明。

10、售后服务保证书

11、其他

五、付款条件：

1、合同签订后即生效。

2、设备到货后，设备经供方安装完毕交付验收合格完成后，供方开具全额13%增值税发票给需方，按照需方固定资产管理要求办理正常转固手续后30天内将90%货款付给供方，设备进入质保期，质保期12个月。

3、余款10%为质保金，在正常使用情况下，质保期内未出现质量问题，余款质保期满30日内一次付清。

六、报价书要求

1、报价书要求提供该设备的型号、性能、配置等相关明细数据及详细说明，交货的期限，质量保证内容和期限、售后服务条款等内容；

2、报价应为项目总价格，即包括设备软硬件提供、设备安装调试、设备维护使用说明书、易损件外购件清单等随机资料、税、运费、质保期内免费维护保养内容等一切费用，在此之外我公司不再支付任何费用。如在报价书中没有注明，则视为默认本条。

3、报价一览表见附表，需报价人代表签字，随报价书同时投递。

七、竞价原则：合理低价法。

八、联系方式：

1、单位名称：风帆有限责任公司           邮编：071000

地址：河北省保定市徐水区纬三路北侧

2、比价事务联系人：宋昱科 0312-8962039

3、技术联系人：汪园 0312-8962053

风帆有限责任公司

2021年  月  日

技术要求

一、主要技术参数

- 设备性能需完全符合最新IEC 61000-4-4，EN 61000-4-4，GB/T 17626.4的相关规定，适用于各类半导体器件、电子线路和电子设备的抗脉冲群能力试验；

- 彩色触摸屏显示与操控；

- 触发模式：自动、手动；

- 通讯接口：RJ45；

- 设备供电：AC100-240VAC；频率：50Hz/60Hz；

- 输出电压：250V-5000V；

- 源阻抗：50Ω；

- 脉冲上升沿：5ns±30%；

- 脉冲群重复率：10-9999ms±20%；

- 极性：正、负、交替；

- 脉冲频率：0.1~1000KHz±20%；

- 脉冲持续时间：50Ω：50ns±30%；1KΩ：50ns~150ns；

- 脉冲群持续时间：0.1ms-9999ms；

- 电容耦合夹技术参数

- 耦合输出波形：上升时间：（5±1.5）ns；脉冲宽度：（50±15）ns；脉冲峰值：（1000±200）V；

- 绝缘耐受能力：DC 5000V；

附件1 报价函

致风帆有限责任公司：

根据贵方为（                ）项目的报价邀请，签字代表（            ）经正式授权并代表报价人（             ）提交下述文件正本一份及副本一份。

1.	报价一览表

2.	分项报价表

3.	技术要求

4.	按《询价函》报价人须知和技术规格要求提供的有关文件

5.	其它《询价函》要求出具的文件等

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.	所附报价价格表中规定的应提交和交付的报价总价为              。

2.	所附报价价格表中规定的应提交和交付的总工期为：      个日历天。

3.	报价人将按《询价函》的规定履行合同责任和义务。

4.	报价人已详细审查全部《询价函》，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5.	本报价有效期为自比价之日起 60 个工作日。

6.	报价人同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

报价人授权代表签字：

报价人授权代表姓名、职务：

报价公司名称（公章）：

日期：

附件2                     法人代表授权书

本授权委托书声明：我      （姓名）系          (报价单位名称)的法定代表人，现授权委托       (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加风帆有限责任公司的比价活动。代理人在报价、比价、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予以承认。

代理人无转委权。

特此委托

本授权书于        年    月    日签字生效，特此声明。

报价人名称（公章）:

法人代表签字:

被授权人签字:

附件3 公司法人身份复印件（盖红章）

附件4 被授权人身份复印件（盖红章）

附件5无违法记录承诺函

致：（风帆有限责任公司）

我单位现报名参加                                            （项目名称）报价。现本着诚实守信的原则，承诺如下：近五年我单位没有行贿等违法记录。

我单位了解并知悉本承诺函的法律后果，并保证本承诺函内容客观真实。

承诺单位（名称并加盖公章）：

承诺单位被授权人（签字）：

电话：

年     月     日

附件6 报价一览表

| 分项报价明细 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

付款方式：

。

报价公司名称（公章）:

报价代表签字 :

年   月   日

附表7：技术规格偏离表

| 序号 | 货物名称 | 邀请函要求 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

报价公司名称（公章）:

报价代表签字 :

年   月   日

附表8：商务条款偏离表

| 序号 | 货物名称 | 邀请函要求 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

报价公司名称（公章）:

报价代表签字 :

年   月   日

附表9

业绩表

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（附件表格数量可增加，需提供相关合同复印件，保密内容可做适当遮挡）

报价公司名称（公章）:

报价代表签字 :

年      月       日

附件10  营业执照（盖红章）

附件11 相关资质证书（盖红章）

附件12  公司介绍及相关专利、荣誉等

附件13 详细技术方案